대구 신호교차로 Protocol

Version 0.8

선행 개발그룹

갱신이력

| 날짜 | 버전 | 갱신 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.05.31 | 0.1 | Protocol 초안 | 이은철 |
| 2022.06.16 | 0.2 | Request 요청값 수정 | 이은철 |
| 2022.06.27 | 0.3 | Response 수정 | 이은철 |
| 2022.09.29 | 0.4 | 신호등 전체 리스트 api 추가 | 이은철 |
| 2022.10.05 | 0.5 | 신호등 현시 정보 운영/이상 정보 추가 | 이은철 |
| 2023.07.20 | 0.6 | 보행자 신호등 운영 정보 추가 | 이은철 |
| 2023.07.26 | 0.7 | 보행자 신호등 호출 방식 변경 | 이은철 |
| 2023.07.26 | 0.8 | 보행자 신호등 응답 데이터 변경 | 이은철 |

목차

- 제공 기능4

- 기능별 Protocol5

2.1 대구 신호등 정보제공 Request5

2.2 대구 신호등 정보제공 Response6

2.3 대구 신호등 전체 리스트 제공 Response8

2.4 대구 신호등 전체 리스트 제공Response8

2.5 대구 보행자 신호등 정보제공 Request9

2.6 대구 보행자 신호등 정보제공 Response9

- 결과 코드11

- 제공 기능

| 기능 | 통신 프로토콜 | HTTP Method / Content-Type | HTTP URI |
| --- | --- | --- | --- |
| 대구 신호등 정보 제공 | HTTP | POST/JSON | /trflight |
| 대구 신호등 전체 리스트 제공 | HTTP | POST/JSON | /trftotal |
| 대구 보행자 신호등 정보 제공 | HTTP | POST/JSON | /trflightwalker |

- 기능별 Protocol

  - 대구 신호등 정보제공 Request

호출 body

| 이름 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NodeID+방향 | long | Y | 노드ID | (1) |

Ex) NodeID 1500005900 + 방향(남: 30) = 150000590030

- 방향코드

동, 서, 남, 북, 북동, 남동, 남서, 북서 의 8개 방향 코드

NodeID에 합쳐져 요청 값으로 사용된다.

| No | 방향 | 코드 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 북 | 10 |
| 2 | 동 | 20 |
| 3 | 남 | 30 |
| 4 | 서 | 40 |
| 5 | 북동 | 50 |
| 6 | 남동 | 60 |
| 7 | 남서 | 70 |
| 8 | 북서 | 80 |

  - 대구 신호등 정보제공 Response

| 이름 | 변수명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답코드 | resultCode | Byte | Y | 신호등 정보 응답 성공 여부 코드 | 결과 코드 참조 |
| infoLIST |  |  |  |  |  |
| 신호등 운영 정보 | operationInfo | String | Y | 신호등 운영 정보 | (1) |
| 신호등 이상 정보 | wrongInfo | String | Y | 신호등 이상 정보 | (2) |
| 신호 운영 주기 | opIdx | Integer | Y | 신호등 운영 주기 (진행 시간 초) | (3) |
| 신호등의 종류 | roadType | String | Y | 신호등의 종류 | (4) |
| 표출 시간 | seeTime | Integer | Y | 신호 상태 표출 시간 |  |
| 잔여 시간 | remainTime | Integer | Y | 신호 상태 잔여 시간 |  |
| 신호등 색상 | color | String | Y | 신호등 색상에 대한 상태 코드 | (5) |
| 가변 시간 | varTime | String | Y | 신호등 시간의 가변 유무 |  |
| Time Stamp | timeStmp | Integer | Y | 정보가 들어온 시간 |  |

- 신호등 운영 정보.

다음 운영 정보를 제공

정상, 전이, 감응, 소등, 점멸, 수동

- 신호등 이상 정보

다음 이상 정보에 대해 제공

이상 정보에 대해 String으로 아래 내용들을 표출

정상, SCU 통신 이상, 센터 통신 이상, 모순 이상

- 신호 운영 주기

신호등 운영 사이클에 대한 진행 시간을 초로 표기한 값

- 신호등 종류

신호등의 종류에 대해서 다음과 같이 전달

미지정, 직진, 좌회전, 보행자, 자전거, 우회전, 버스, 유턴

- 신호등 상태 코드

신호등의 현재 상태에 대해 다음과 같이 전달

소등, 적색 점등, 황색 점등, 녹색 점등, 적색 점멸, 황색 점멸, 녹색 점멸

  - 대구 신호등 전체 리스트 제공 Request

호출 body 불필요

  - 대구 신호등 전체 리스트 제공 Response

| 이름 | 변수명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답코드 | resultCode | Byte | Y |  | 결과 코드 참조 |
| 버전 | ver | String | Y | 대구 신호등 리스트 버전 |  |
| infoList |  |  |  |  |  |
| 신호등 Node ID | nodeID | Long | Y | 신호등 Node ID |  |
| Node 형태 | nodeType | Byte | Y | 1. 교차로 중심 2. 안내 신호등 |  |
| Node 명칭 | nodeName | String | Y | Node 명칭 |  |
| 방향코드 | compassCode | Byte | Y | 신호등의 방향 코드 |  |
| 경도 | longitude | Integer | Y | 신호등 위치 중 경도 |  |
| 위도 | latitude | Integer | Y | 신호등 위치 중위도 |  |
| 진입 각도 | angle | Integer | Y | 신호등 진입 각도 |  |
| MapID | mapID | Integer | Y | Map ID |  |

  - 대구 보행자 신호등 정보 제공 Request

호출 body

| 이름 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NodeID | long | Y | 노드ID |  |

  - 대구 보행자 신호등 정보 제공 Response

| 이름 | 변수명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답코드 | resultCode | Byte | Y | 신호등 정보 응답 성공 여부 코드 | 결과 코드 참조 |
| 노드ID | nodeID | Long | Y | 요청한 NodeID |  |
| 정보 개수 | listCnt | Integer | Y | 보행자 신호등 정보 리스트 개수 |  |
| infoLIST |  |  |  |  |  |
| 방향 코드 | bearingCode | Integer | Y | 방향 코드 | 기존과 동일 |
| 신호등 이상 정보 | trafLighAnomInfo | Boolean | Y | 신호등 이상 정보 |  |
| 신호 연장 여부 | signlExtnYn | Boolean | Y | 신호 상태의 연장 여부 |  |
| 무단횡단 여부 | wtrmsCrosngYn | Boolean | Y | 무단 횡단자 존재 여부 |  |
| 좌측 방향 코드 | leftBearingCode | Integer | Y | 왼쪽 신호등 방향 코드 |  |
| 좌측 보행자 여부 | leftWalkerYN | Boolean | Y | 왼쪽 신호등의 보행자 여부 |  |
| 좌측 대기자 여부 | leftAwaiteYN | Boolean | Y | 왼쪽 신호등 대기자 여부 |  |
| 우측 방향 코드 | rightBearingCode | Integer | Y | 오른쪽 신호등 방향 코드 |  |
| 우측 보행자 여부 | rightWalkerYN | Boolean | Y | 오른쪽 신호등 보행자 여부 |  |
| 우측 대기자 여부 | rightAwaiterYN | Boolean | Y | 오른쪽 신호등 대기자 여부 |  |
| 잔여 시간 | remainingTime | Integer | Y | 신호 상태 잔여 시간 |  |
| Time Stamp | timestamp | Integer | Y | 정보가 들어온 시간 |  |

결과 코드

대구 신호등 정보제공

| 코드 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 성공 |  |
| 1 | 알수없는 NodeID |  |
| 2 | 유입된 데이터 없음 |  |

대구 신호등 전체 리스트 정보 제공

| 코드 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 성공 |  |
| 1 | 데이터 없음 |  |

대구 보행자 신호등 정보 제공

| 코드 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 성공 |  |
| 1 | 데이터 없음 |  |
| 2 | 서버 응답 없음 |  |

대구 보행자 신호등 정보 성공 예시